附件2

农机具库棚建设工作指引

（试行）

为指导各地做好农机具库棚建设工作，科学规划布局、合理利用土地、适配作业机具、提升管护水平，切实解决农机具“存放难”“保养难”等农业机械化发展中的现实问题，制定工作指引如下。

一、建设目标

发挥农机服务组织、农业企业等主体作用，推进农机具库棚设施规范建设，合理保障农机具存放保养需要，提高农机具寿命和使用效益，增强农机社会化服务能力和安全作业能力。

二、建设规模和功能

根据本地区农业机械化发展规划、农机保有量情况及作业市场需求，综合考虑建设条件、技术与经济等因素，合理确定农机服务能力和农机具库棚的建设规模。一般情况，东北地区每个农机具库棚的农机作业服务能力宜在5000亩以上，西北地区、黄淮海地区、华北主产区的宜不低于1000亩，南方稻谷主产区、西南地区及其他地区的宜不低于500亩，各地可根据具体实际参照调整。

农机具库棚建设规模按作业服务面积和农机具存放数量划分为小型、中型和大型，具体见表1。农机具库棚包括存放区、维修间、零配件库等，各规模库棚建筑面积可参考表2。

表1 农机具库棚建设规模划分指标

| 规模 指标要求 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业服务作物面积（亩） | 500～1000 | 1001～5000 | 5001～20000 |
| 农机具存放数量（台数） | 15～23 | 11～41 | 41～116 |

注：不含飞防植保作业面积。

表2 农机具库棚建筑面积

单位：平方米

| 规模 | 总占地面积 | 总建筑面积 |
| --- | --- | --- |
| 小型 | 1100～1600 | 288～360 |
| 中型 | 1600～3700 | 360～1134 |
| 大型 | 3700～10000 | 1134～3150 |

注：表中数据为单类农作物农机具库棚建筑面积参考指标。如以轮作方式种植两种农作物时，本表面积可放大15%。

根据农作物生产全程机械化作业需要，库棚存放的农机具包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、废弃物处理机械、动力机械及农用搬运机械等。各规模库棚的农机具配置可参考附表。

三、用地与选址

（一）遵照当地土地利用规划和城乡总体规划选择建设用地或农用地，选择农用地建设的应按照设施农业用地管理。

（二）农作物种植相对集中，具备较好的交通、给排水、供电、油料供应等公用基础条件。

（三）选择在地势较高处，具有良好的工程和水文地质条件，与用户距离适中，与居民居住场所保持一定距离。

四、建筑安装工程及附属设施

（一）农机具库棚建筑物宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面（有条件时砖墙抬高900毫米），台风及雨水较多地区宜采用混凝土框架结构。小型机库棚进深宜为12米，大中型宜为21米，排架柱距宜为6米，建筑物檐口高度不小于4.5米，进出口高度不小于4.0米、宽度按最大农机具宽增加不小于1米。若有特大型农机具宜按存放要求单独设库。各规模农机具库棚建设可参考附图。

（二）农机具库棚室内外场地宜采用塘渣（素土）压实，150毫米C20混凝土浇筑地面。

（三）农机具库棚应有可靠的供水源和完善的供水设施。农机具库棚内雨污水宜采用暗管单独排放，污水排放应符合当地主管部门要求。

（四）农机具库棚用电负荷宜为三级负荷，用电电压为380V/220V，电线和电缆宜采用铜芯绝缘线。

（五）农机具库棚建筑物应委托有相应资质的单位设计，验收应符合当地主管部门要求。

五、投资估算

农机具库棚建设投资估算参见表3。

表3 农机具库棚建设投资估算

单位：万元

| 规模 | 总投资 | 建筑安装工程 | 室外场地附属设施工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | 62～90 | 42～60 | 20～30 |
| 中型 | 90～252 | 60～192 | 30～60 |
| 大型 | 252～670 | 192～490 | 60～180 |

注：在台风及雨水较多地区农机具库棚建筑安装工程投资估算宜增加30%。

六、运行维护

机具库棚建成投入使用后，应指导建设主体做好运行和维护等管理工作，重点包括：

（一）机务管理。制订农机具出入库流程、作业规程、维护保养记录等管理制度。做好农机具使用前的检修，动力机械做到四不漏（油、水、气、电）、配套机具达到三灵活（操作、转动、升降）。使用后长期停放的农机具，应清洁保养后入库并排列整齐。

（二）安全管理。建立健全农机安全生产制度，落实安全职责和措施，开展农机安全生产宣传教育和培训，定期进行农机安全检查，防止和避免责任事故。

七、保障措施

（一）强化组织领导。把农机具库棚建设作为提升农机社会化服务水平的重要内容，列入重要议事日程，强化统筹规划，加强指导协调，强化宣传培训，及时解决建设过程中遇到的实际困难和问题。

（二）加大扶持力度。加强与财政、发展改革、自然资源、金融保险等相关部门和单位的协调，争取将扶持农机具库棚建设投入纳入地方农业基本建设项目计划和财政预算，建立稳定投入机制，落实信贷担保、财政贴息、设施农业用地等有关政策。

（三）加强建设监管。加强与有关部门的配合，做好建设安全等方面的监管。按照谁建设、谁受益、谁监管的原则，明确建后运行监管主体、监管责任和监管义务，落实后期监管措施。