附件1

烘干机（塔）房建设工作指引

（试行）

为指导各地做好烘干机（塔）房建设工作，科学规划布局、合理利用土地、优配设施装备、提升管护水平，加快推进粮食等主要农作物生产产后干燥机械化，制定工作指引如下。

一、建设目标

发挥农村集体经济组织、农业企业、农民专业合作社等主体作用，推动烘干机械化有序健康发展，提升主要粮食作物生产全程机械化水平，促进粮食减损提质、农业增产增效和农民增收。

- 建设原则

——因地制宜，规划引领。加强整体规划，科学合理布局烘干机（塔）房的服务能力和辐射范围，避免扎堆重复建设。一般情况，东北地区每个粮食烘干机（塔）房年服务能力宜在5万吨以上，黄淮海、华北主产区宜在3万吨以上，南方稻谷主产区及其他地区宜在1万吨以上。

——绿色节能，安全可靠。坚持绿色发展，选用先进高效、节能环保、低耗安全的设备，建设和使用过程中的噪音、震动、粉尘、烟气等应符合环保要求。

——经济高效，系统完善。合理设计整体结构并配置相应设施设备，确保清理、烘干系统等主要功能高效运行。设备配置既要符合实际业务发展需求，又要兼顾当地散粮运输工具及方式特点，统筹做好配套设备、设施、道路等建设。

三、建设规模和功能分区

（一）烘干机（塔）房按烘干设备技术类型分为循环式和连续式两类，前者以循环式烘干机（需围护结构）为核心设备，主要应用在南方水稻、小麦产区，以水稻为主；后者以连续式烘干塔（不需围护结构）为核心设备，主要应用在北方玉米、水稻产区，以玉米为主。可按日处理量或批处理量规模划分为小型、中型和大型。具体见表1、表2。

表1 循环式烘干机（塔）房规模划分指标

| 规模 指标要求 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批处理量 | ≤60吨 | 60～120吨 | ＞120吨 |
| 辐射作物面积 | ≤2400亩 | 2400～7000亩 | ＞7000亩 |

表2 连续式烘干机（塔）房规模划分指标

| 规模 指标要求 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日处理量 | ≤300吨 | 300～600吨 | ＞600吨 |
| 辐射作物面积 | ≤3000亩 | 3000～8000亩 | ＞8000亩 |

（二）烘干机（塔）房按功能一般可分为烘前处理区、烘干作业区和烘后暂存区。烘前处理区包括地磅、露天晒场、原粮处理运输区等；烘干作业区包括循环式烘干机房或连续式烘干塔主体，以及变配电房、热力间、燃料库、工具房、除尘间（循环式）等生产服务用房；烘后暂存区包括存放库房等。

（三）各规模烘干机（塔）房建筑物面积可参考表3、表4。

表3 循环式烘干机（塔）房功能区建筑物面积

单位：平方米

| 规模 | 总占地面积 | 总建筑面积 | 烘干作业区建筑面积 | 烘后暂存区建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型 | ≤1230 | ≤450 | ≤270 | ≤180 |
| 中型 | 1230～1930 | 450～1010 | 270～650 | 180～360 |
| 大型 | ＞1930 | ＞1010 | ＞650 | ＞360 |

表4 连续式烘干机（塔）房功能区建筑物面积

单位：平方米

| 规模 | 总占地面积 | 总建筑面积 | 烘干作业区建筑面积 | 烘后暂存区建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型 | ≤1620 | ≤790 | ≤190 | ≤600 |
| 中型 | 1620～4460 | 790～2280 | 190～280 | 600～2000 |
| 大型 | ＞4460 | ＞2280 | ＞280 | ＞2000 |

四、用地与选址

（一）遵照当地土地利用规划和城乡总体规划选择建设用地或农用地，选择农用地建设的应按照设施农业用地管理。

（二）烘干需求相对集中，具备较好的交通、给排水、供电、供气、通讯等公用基础设施，充分利用现有资源条件。

（三）选址应远离居民区，并处于居民区及公共建筑的下风向，宜选择在地势较高处，具有良好的工程和水文地质条件，远离易燃易爆场所和污染源。

（四）优先考虑粮食商品量高、规模化种植程度高但收储烘干清理等产后服务能力相对不足的区域，做好烘干资源与优势粮食种植区域的衔接。

五、建筑安装工程

（一）烘干机（塔）房建筑物宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，台风及雨水较多地区可采用混凝土框架结构。循环式烘干机房进深宜为18米（单台设备日处理量≤15吨的可为15米），排架柱距宜为6米，层高与烘干设备高度差不小于1.5米，进出口高度及宽度不小于4.0米。生产服务用房进深宜为8米，排架柱距宜为6米，净高不低于4.2米，进出口高度及宽度不小于3.6米。存放库房进深宜为21米，排架柱距宜为6米，净高不低于6.8米，进出口高度及宽度不小于4.0米，宜采用加强钢板网夹心彩钢板墙面（有条件时可采用370毫米厚度砖墙体），距室内地面约5.2米处宜设置可开启透气窗。各规模烘干机塔（房）建设可参考附图。

（二）循环式烘干机（塔）房室外场地宜采用150毫米C25混凝土地面，烘干机房室内地面按设备要求设置。连续式烘干机（塔）房室外场地宜采用180毫米C25混凝土地面。

（三）烘干机（塔）房应有可靠的供水源和完善的供水设施。雨污水宜采用暗管单独排放，污水排放应符合环保要求。

（四）烘干机（塔）房用电负荷宜为三级负荷，用电电压为380V/220V，电线和电缆宜采用铜芯绝缘线。

（五）烘干机（塔）房建筑物应委托有相应资质的单位设计，验收应符合当地主管部门要求。

六、设备配置

（一）烘干机（塔）房设备配置主要包括烘干、供热、输送、清理、暂存和计量等设备。此外，还应包括除尘、脱硫和电控系统等附属设施。

（二）供热设备主要包括热源、风机等（采用燃煤型烘干机热力炉的应加装消烟器）；输送设备主要包括皮带输送机、斗式提升机、刮板输送机等；清理设备主要包括清理筛等；暂存设备主要包括烘前仓等。

（三）烘干机（塔）房设备配置要严格遵循有关环保要求，鼓励配置具有智能控制和物联网功能的先进设备，实现设备的自动化运行、数字化管控。

各规模烘干机（塔）房设备配置参考建议详见附表。

七、投资估算

烘干机（塔）房建设投资估算参见表5、表6。

表5 循环式烘干机（塔）房建设投资估算

单位：万元

| 规模 | 总投资 | 建筑安装工程 | 室外场地及附属设施工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | ≤108 | ≤85 | ≤23 |
| 中型 | 108～433 | 85～400 | 23～33 |
| 大型 | ＞433 | ＞400 | ＞33 |

表6 连续式烘干机（塔）房建设投资估算

单位：万元

| 规模 | 总投资 | 建筑安装工程 | 室外场地及附属设施工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | ≤150 | ≤120 | ≤30 |
| 中型 | 150～396 | 120～330 | 30～66 |
| 大型 | ＞396 | ＞330 | ＞66 |

注：在台风及雨水较多地区烘干机（塔）房建筑安装工程投资估算宜增加30%。

八、运行维护

烘干机塔（房）建成投入使用后，应指导建设主体做好运行和维护等管理工作，重点包括：

（一）机务管理。制订设备操作规程、安全管理规范、设备维护保养记录以及收费标准等各项管理制度。

（二）安全管理。建立健全安全生产制度，落实安全职责和措施，开展安全生产宣传教育培训，定期进行安全检查。

（三）财务管理。建立相应的财务管理制度，账目健全完善，日常生产经营活动记载规范准确，核算真实有效。

（四）人员管理。定期进行专业技能培训，确保会操作使用、会维护保养、会故障排除，提高设备稳定、人员安全。

九、保障措施

（一）强化组织领导。把烘干机（塔）房建设作为推进农机社会化服务的重要内容，列入重要议事日程，制定建设规划，统筹指导协调，强化宣传培训，及时解决建设过程中遇到的实际困难和问题。

（二）加大扶持力度。加强与财政、自然资源、粮食、金融保险等相关部门和单位的协调，统筹制定优惠补贴措施，提升烘干设备购置、设施建设补贴和作业补助力度，落实信贷担保、财政贴息、设施农业用地等有关政策。

（三）加强建设监管。加强与有关部门的配合，做好建设、环保、安全等方面的监管。按照谁建设、谁受益、谁监管的原则，明确建后运行监管主体、监管责任和监管义务，落实后期监管措施。开展建后评估，强化评估结果运用。