附表1-1

循环式烘干机（塔）房设备配置参考建议（小型-60吨）

| 编号 | 设备名称 | 处理能力（Q） | 数量 | 功率（kW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 一、辅助投料部分 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 下粮斗 |  | 1 |  |  |  |
| A02 | 地坑提升机 | Q≤30t/h | 1 | 4 | 4.00 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A03 | 溜管1 |  | 1 |  |  |  |
| A04 | 初清筛 | Q≤30t/h | 1 | 3 | 3.00 | 满足《粮油机械 圆筒初清筛》（GB/T 26893） |
| A05 | 筛支架平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A06 | 溜管2 |  | 1 |  |  |  |
| A07 | 斗式提升机 | Q≤30t/h | 1 | 4 | 4.00 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A08 | 溜管3 |  | 1 |  |  |  |
| A09 | 刮板机 | Q≤30t/h | 1 | 3 | 3.00 | 满足《刮板输送机》（LS/T 3529） |
| A10 | 气动闸门 |  | 2 |  |  |  |
| A11 | 空气压缩机 |  | 1 | 2.2 | 2.20 |  |
| 二、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 循环式烘干机 | 30t/批 | 2 | 16 | 32 |  |
| 三、辅助出料部分 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 出粮皮带机 |  | 1 | 4 | 4.00 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| C02 | 皮带机平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| 四、热源部分 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 燃料炉 |  | 1 | 6.5 | 6.50 | 满足《热风炉 农机推广鉴定大纲》（DG/T 154）或满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T 47062），有条件地区可采用燃气炉或者空气能热源 |
| D02 | 热风管道 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| 五、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电控柜 |  | 1 |  |  |  |
| E02 | 电线、电缆、桥架等 |  | 1 |  |  | 满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706），满足《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216） |
|  | 合计 |  |  |  | 58.7 |  |

附表1-2

循环式烘干机（塔）房设备配置参考建议（中型-120吨）

| 编号 | 设备名称 | 处理能力（Q） | 数量 | 功率（kW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 一、辅助投料部分 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 下粮斗 |  | 1 |  |  |  |
| A02 | 地坑提升机 | 30t/h＜Q≤60t/h | 1 | 5.5 | 5.50 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A03 | 溜管1 |  | 1 |  |  |  |
| A04 | 初清筛 | 30t/h＜Q≤60t/h | 1 | 4 | 4.00 | 满足《粮油机械 圆筒初清筛》（GB/T 26893） |
| A05 | 筛支架平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A06 | 溜管2 |  | 1 |  |  |  |
| A07 | 斗式提升机 | 30t/h＜Q≤60t/h | 1 | 5.5 | 5.50 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A08 | 溜管3 |  | 1 |  |  |  |
| A09 | 刮板机 | 30t/h＜Q≤60t/h | 1 | 3 | 3.00 | 满足《刮板输送机》（LS/T 3529） |
| A10 | 气动闸门 |  | 4 |  |  |  |
| A11 | 空气压缩机 |  | 1 | 2.2 | 2.20 |  |
| 二、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 循环式烘干机 | 30t/批 | 4 | 16 | 64 |  |
| 三、辅助出料部分 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 出粮皮带机 | 30t/h＜Q≤60t/h | 1 | 5.5 | 5.50 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| C02 | 皮带机平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| 四、热源部分 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 燃料炉 |  | 2 | 6.5 | 13.00 | 满足《热风炉 农机推广鉴定大纲》（DG/T 154）或满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T 47062），有条件地区可采用燃气炉或者空气能热源 |
| D02 | 热风管道 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| 五、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电控柜 |  | 1 |  |  |  |
| E02 | 电线、电缆、桥架等 |  | 1 |  |  | 满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706），满足《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216） |
|  | 合计 |  |  |  | 102.7 |  |

附表1-3

循环式烘干机（塔）房设备配置参考建议（大型-180吨）

| 编号 | 设备名称 | 处理能力（Q） | 数量 | 功率（kW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 一、辅助投料部分 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 下粮斗 |  | 1 |  |  |  |
| A02 | 地坑提升机 | Q＞60t/h | 1 | 7.5 | 7.50 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A03 | 溜管1 |  | 1 |  |  |  |
| A04 | 初清筛 | Q＞60t/h | 1 | 5.5 | 5.50 | 满足《粮油机械 圆筒初清筛》（GB/T 26893） |
| A05 | 筛支架平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A06 | 溜管2 |  | 1 |  |  |  |
| A07 | 斗式提升机 | Q＞60t/h | 1 | 7.5 | 7.50 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A08 | 溜管3 |  | 1 |  |  |  |
| A09 | 刮板机 | Q＞60t/h | 1 | 7.5 | 7.50 | 满足《刮板输送机》（LS/T 3529） |
| A10 | 气动闸门 |  | 6 |  |  |  |
| A11 | 空气压缩机 |  | 1 | 3 | 3.00 |  |
| 二、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 循环式烘干机 | 30t | 6 | 16 | 96 |  |
| 三、辅助出料部分 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 出粮皮带机 | Q＞60t/h | 1 | 5.5 | 5.50 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| C02 | 皮带机平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| 四、热源部分 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 燃料炉 |  | 3 | 6.5 | 19.50 | 满足《热风炉 农机推广鉴定大纲》（DG/T 154）或满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T 47062），有条件地区可采用燃气炉或者空气能热源 |
| D02 | 热风管道 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| 五、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电控柜 |  | 1 |  |  |  |
| E02 | 电线、电缆、桥架等 |  | 1 |  |  | 满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706），满足《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216） |
|  | 合计 |  |  |  | 152 |  |

附表2-1

连续式烘干机（塔）房设备配置参考建议（小型-300吨）

| 编号 | 设备名称 | 处理能力（Q） | 数量 | 功率（kW） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 一、辅助投料部分 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 初清筛 | Q≤50t/h | 1 | 1.5 | 1.50 | 满足《粮油机械 圆筒初清筛》（GB/T 26893） |
| A02 | 筛后溜管 |  | 1 |  |  |  |
| A03 | 筛支架平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A04 | 仓前斗式提升机 | Q≤50t/h | 1 | 7.5 | 7.50 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A05 | 井架1 |  | 1 |  |  |  |
| A06 | 仓前溜管 |  | 1 |  |  |  |
| A07 | 钢板仓 | Q≤450t | 1 |  |  | 满足《粮食钢板筒仓施工与质量验收规范》（GB/T 51239） |
| A08 | 手、电动闸门 |  | 1 | 1.1 | 1.10 |  |
| A09 | 仓下皮带机 | Q≤50t/h | 1 | 2.2 | 2.20 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| A10 | 塔前斗式提升机 | Q≤50t/h | 1 | 7.5 | 7.50 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A11 | 井架2 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A12 | 塔前溜管 |  | 1 |  |  |  |
| 二、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 连续式烘干塔 | 300t/d | 1 | 1.5 | 1.50 |  |
| B02 | 热风机 |  | 3 | 30 | 90.00 | 满足《工业通风机 现场性能试验》（GBT 10178）、满足《通风机振动检测及其限值》（JBT 8689）、满足《通风机 噪声限值》（JBT 8690） |
| B03 | 冷风机 |  | 1 | 18.5 | 18.50 |  |
| 三、辅助出料部分 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 出粮皮带机 | Q≤50t/h | 1 | 2.2 | 2.20 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| 四、热源部分 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 燃料炉 | 360万大卡/h | 1 | 35 | 35.00 | 满足《热风炉 农机推广鉴定大纲》（DG/T 154）或满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T 47062），有条件地区可采用燃气炉或者空气能热源 |
| 五、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电控柜 |  | 1 |  |  |  |
| E02 | 电线、电缆、桥架等 |  | 1 |  |  | 满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706），满足《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216） |
|  | 合计 |  |  |  | 167.00 |  |

附表2-2

连续式烘干机（塔）房设备配置参考建议（中型-500吨）

| 编号 | 设备名称 | 处理能力（Q） | 数量 | 功率（kW） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 一、辅助投料部分 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 初清筛 | Q≤100t/h | 1 | 3 | 3.00 | 满足《粮油机械 圆筒初清筛》（GB/T 26893） |
| A02 | 筛后溜管 |  | 1 |  |  |  |
| A03 | 筛支架平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A04 | 仓前斗式提升机 | Q≤100t/h | 1 | 15 | 15.00 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A05 | 仓前溜管 |  | 1 |  |  |  |
| A06 | 井架1 |  | 1 |  |  |  |
| A07 | 钢板仓 | Q≤750t | 1 |  |  | 满足《粮食钢板筒仓施工与质量验收规范》（GB/T 51239） |
| A08 | 手、电动闸门 |  | 1 | 1.1 | 1.10 |  |
| A09 | 仓下皮带机 | Q≤100t/h | 1 | 2.2 | 2.20 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| A10 | 塔前斗式提升机 | Q≤100t/h | 1 | 11 | 11.00 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A11 | 井架2 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A12 | 塔前溜管 |  | 1 |  |  |  |
| 二、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 连续式烘干塔 | 500t/d | 1 | 2.2 | 2.20 |  |
| B02 | 热风机 |  | 3 | 55 | 165.00 | 满足《工业通风机 现场性能试验》（GBT 10178）、满足《通风机振动检测及其限值》（JBT 8689）、满足《通风机 噪声限值》（JBT 8690） |
| B03 | 冷风机 |  | 1 | 30 | 30.00 |  |
| 三、辅助出料部分 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 出粮皮带机 | Q≤50t/h | 1 | 2.2 | 2.20 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| 四、热源部分 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 燃料炉 | 600万大卡/h | 1 | 60 | 60.00 | 满足《热风炉 农机推广鉴定大纲》（DG/T 154）或满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T 47062），有条件地区可采用燃气炉或者空气能热源 |
| 五、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电控柜 |  | 1 |  |  |  |
| E02 | 电线、电缆、桥架等 |  | 1 |  |  | 满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706），满足《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216） |
|  | 合计 |  |  |  | 261.70 |  |

附表2-3

连续式烘干机（塔）房设备配置参考建议（大型-1000吨）

| 编号 | 设备名称 | 处理能力（Q） | 数量 | 功率（kW） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 一、辅助投料部分 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 初清筛 | Q≤200t/h | 1 | 8.5 | 8.50 | 满足《粮油机械 圆筒初清筛》（GB/T 26893） |
| A02 | 筛后溜管 |  | 1 |  |  |  |
| A03 | 筛支架平台 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A04 | 仓前斗式提升机 | Q≤200t/h | 1 | 30 | 30.00 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A05 | 仓前溜管 |  | 1 |  |  |  |
| A06 | 井架1 |  | 1 |  |  |  |
| A07 | 钢板仓 | Q≤1500t | 1 |  |  | 满足《粮食钢板筒仓施工与质量验收规范》（GB/T 51239） |
| A08 | 手、电动闸门 |  | 1 | 1.1 | 1.10 |  |
| A09 | 仓下皮带机 | Q≤100t/h | 1 | 2.2 | 2.20 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| A10 | 斗式提升机2 | Q≤100t/h | 1 | 15 | 15.00 | 满足《粮食斗式提升机》（LS/T 3514） |
| A11 | 井架2 |  | 1 |  |  | 满足设备要求 |
| A12 | 塔前溜管 |  | 1 |  |  |  |
| 二、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 连续式烘干塔 | 1000t/d | 1 | 2.2 | 2.20 |  |
| B02 | 热风机 |  | 3 | 110 | 330.00 | 满足《工业通风机 现场性能试验》（GBT 10178）、满足《通风机振动检测及其限值》（JBT 8689）、满足《通风机 噪声限值》（JBT 8690） |
| B03 | 冷风机 |  | 1 | 75 | 75.00 |  |
| 三、辅助出料部分 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 出粮皮带机 | Q≤100t/h | 1 | 3 | 3.00 | 满足《带式输送机》（GB/T 10595） |
| 四、热源部分 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 燃料炉 | 1200万大卡/h | 1 | 11 | 11.00 | 一般与发电厂等单位配合 |
| 五、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电控柜 |  | 1 |  |  | 大于15kW电机采用变频或软启动；有节能补偿 |
| E02 | 电线、电缆、桥架等 |  | 1 |  |  | 满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706），满足《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216） |
|  | 合计 |  |  |  | 478.00 |  |